Инструкция по монтажу дизайнерский вставок FineFlex Strips.

1. Назначение

1. 1 Виниловые дизайнерские вставки Strips служат для создания дизайнерского пола с имитацией палубного настила или керамической плитки с затирочным швом. Strips визуально увеличивает и расширяет помещение, пол становится более аутентичным. А огромное количество комбинаций, в применении с клеевым кварц-виниловым напольным покрытием, делает возможным создание уникального декора пола именно для Вас.

2. Общие указания по укладке дизайнерский вставок FineFlex Strips

2. 1 Клеевые декоративные полосы Strips монтируются совместно с клеевым кварц-виниловым напольным покрытием и имеют идентичные требования к транспортировке, хранению, подготовке основания и процессу монтажа (см. инструкцию, например, по монтажу клеевого кварц-винилового напольного покрытия Fine Floor).

2.2 Допускается абсолютно любое комбинирование декоров «стрипов» и основного кварц-винилового покрытия.

2.3 Монтаж происходит путем вклеивания «стрипов» вплотную к основной кварц-виниловой плитке на клей, предварительно нанесенный на основание. То есть монтаж осуществляется точно так же, как и монтаж основного покрытия, на тот же клеевой состав. Укладка осуществляется совместно и нераздельно с монтажом основного кварц-винилового покрытия.

2.4 Допустимы различные способы монтажа «стрипов»: по периметру каждой плашки, только по длинной стороне плашки, с пропуском в 1 ряд и т.д. Для выбора оптимальной для Вашего помещения раскладки напольного покрытия, рекомендуем обратиться за консультацией к профессионалам.

3. Расчет количества дизайнерский вставок FineFlex Strips

3.1 При укладке «стрипов» по периметру кварц-виниловой плитки, их количество равно количеству плашек покрытия в помещении умноженному на половину периметра одной плашки.

3.2 При укладке «стрипов» только вдоль длинной стороны кварц-виниловой плитки, их количество равно количеству плашек покрытия в помещении умноженному на длину одной плашки.

3.4 Для простоты расчета можно пользоваться усредненной таблицей коэффициентов.

| Коллекция клеевого кварц-винила | Длина плашки, мм | Ширина плашки, мм | К (по периметру) | К (по длинной стороне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FineFloor Stone | 659 | 329 | 5 | 3,5 |
| EcoStone | 609,8 | 304,8 | 5,5 | 3,5 |
| FineFlex Stone | 400 | 400 | 5,5 | 3 |
| TANTO Stone | 600 | 300 | 5,5 | 4 |
| FineFloor Wood/Rich | 1320 | 196 | 6,5 | 5,5 |
| EcoWood/EcoRich | 1200 | 180 | 7 | 6 |
| TANTO Wood | 988 | 163 | 8 | 7 |
| FineFloor Craft Short | 632 | 158 | 8,5 | 7 |
| Fine Flex Wood / Light | 940 | 140 | 9 | 8 |
| FineFloor Craft Small | 261,3 | 65,3 | 20,5 | 16,5 |

Для это используем формулу: Кол-во стрипов = К * площадь помещения в м2,

где коэффициент К берется из таблицы в зависимости от коллекции клеевого кварц-винила и способа раскладки «стрипов».

3. Эксплуатация и уход

3.1 Требования по эксплуатации и уход за полом, с уложенными декоративными полосами Strips, полностью идентичны требованиям к клеевым кварц-виниловым напольным покрытиям (см инструкцию по эксплуатации).